AI Agent 기술설명서

| 팀명 / 부문 / 주제 | IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) / 대학부 / 제조·피지컬 AI Agent (우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI 에이전트 개발) |
| --- | --- |
| 작품명 | BodyGuard : 외국인 근로자를 위한 바디캠 안전관리 에이전트 |
| 해결 문제 | - 외국인 근로자는 한국어 안내(표지판·방송)를 제때 이해하지 못해 위험 신호를 놓치기 쉽다. - 위험물에 가까이 가도 알아차리지 못하거나, 애매한 상황을 바로 확정 짓지 못해 대응이 늦어진다. |
| 대상 사용자 | 외국인 근로자(제조업 현장 작업자), 현장 안전관리자 |
| Agent Goal | 작업자가 평소 업무 중 착용한 바디캠 영상만으로 위험물을 실시간 판정하고, 애매하면 재관측으로 재판단하며, 모국어 음성·손동작으로 소통해 언어 장벽 없이 위험에 대처하게 한다. |
| 사용 AI / 모델 | YOLO26s(합성 데이터 7,700장, 19 클래스, mAP50 0.898) + ByteTrack 추적으로 위험/안전물 탐지. 끼임(협착) 위험 기계 탐지용 YOLO26n(합성 데이터 1,800장, mAP50 0.966) 별도 학습. 애매한 '주의' 판정의 재관측 재판단은 LangGraph + 로컬 LLM(Qwen2.5-7B, Ollama 구동)이 수행, 손동작 명령 응답과 매뉴얼 기반 조치 설명도 각각 별도 LangGraph 에이전트가 수행 |
| 사용 Tool / Data / 장비 | NVIDIA Isaac Sim 6.0 디지털 트윈(실사 공장, NVIDIA·YCB·Poly Haven 에셋), 작업자 가슴 바디캠 1대(깊이 채널 포함), Omniverse Replicator(정답 박스 자동 생성), MediaPipe(손동작 인식), edge-tts(다국어 음성 합성), Chroma+nomic-embed-text(RAG 안전 매뉴얼 검색), 도면 데이터(랙·소화기·작업대·협착 위험 기계 위치), HTML 조치 지시서 |
| Memory / State / Feedback | · 위험물 대장(Finding): 위치·클래스·누적 YOLO 투표·상태(확정/주의)·근접 기록을 물체별로 추적 · 같은 물체를 바디캠이 다시 지나칠 때 누적 투표+LLM 재판단으로 '주의'→'확정' 전환 · 협착 위험 기계 on/off 상태 레지스트리로 가동 중 위험구역·경보 조건 판단 · 오늘의 작업계획(TBM) 기반 맥락 필터: 계획된 작업 대상물은 경고에서 제외 · 순찰 타임라인에 판단 근거(규칙/LLM)와 상태 전환을 기록해 조치 지시서·평가에 반영 |
| 핵심 Workflow (End-to-End) | ① 오늘의 작업계획(TBM)을 불러와 경고 제외 대상 설정 (계획) ② 작업자가 바디캠을 착용하고 이동, YOLO 가 매 프레임 위험/안전물을 탐지·추적 (입력) ③ 클래스 심각도 규칙으로 즉시 분류: 고위험 후보가 있으면 바로 '확정 위험', 없으면 '주의'로 보류 (판정) ④ '주의' 물체를 바디캠이 다시 포착하면 누적 투표를 LangGraph+로컬 LLM(또는 규칙 폴백)에 넘겨 재판단, '확정'으로 전환 (재관측 재판단) ⑤ 확정 위험물·가동 중인 협착 위험 기계에 1.5 m 이내 접근 시 모국어 음성 경고(위험/주의 톤 구분), 2 m 이내는 근접 기록만 (경보) ⑥ 손동작 명령 인식 시 LangGraph 에이전트가 RAG 매뉴얼을 근거로 작업자 모국어로 응답 (소통) ⑦ 순찰 종료 후 위험물 대장·재관측 재판단 이력으로 우선순위·조치가 담긴 HTML 조치 지시서 생성 (출력) |
| 핵심기능 3~5개 | 1) 바디캠 YOLO 위험/안전물 실시간 판정(즉시확정/주의 2단계) 2) 주의 물체 재관측 시 LangGraph+LLM 재판단으로 확정 전환 3) 위험물·협착 위험 기계 1.5 m 접근 다국어 음성 경고 4) 손동작 명령 인식 + RAG 매뉴얼 기반 모국어 응답 5) 위험물 대장·조치 지시서(HTML) 자동 생성 |
| 기존자산 / 8일 신규개발분 | · 기존자산: Isaac Sim·Replicator, NVIDIA·YCB·Poly Haven 에셋, YOLO/ByteTrack 오픈소스, LangGraph·Ollama(Qwen2.5-7B), MediaPipe, edge-tts, Chroma · 8일 신규개발: 바디캠 전용 시뮬레이션·합성 데이터 파이프라인(19클래스 7,700장 + 끼임점 1,800장), 2단계 위험 분류·재관측 재판단 로직, 협착 위험 기계 탐지·3D 위치추정, 손동작 명령·다국어 음성, RAG 매뉴얼 에이전트, 평가·대시보드·조치 지시서 생성 |
| 대표 테스트 결과 | 대표 테스트 결과 (seed 0/1/2, scripts/eval_patrol.py --agent both → outputs/eval/patrol_results_compare.md) · 바디캠 프레임 원시판정 (규칙·LangGraph 공통 기준): 위험 25/29 발견, 안전 16/23 유지 · 규칙 에이전트 (즉시판정 규칙만): 위험 19/29(66%)·안전 4/23(17%), 없는 위험 보고 4건, 주의 19건, 주의 재관측 재판단 66건(확정 전환 3건) · LangGraph 에이전트 (주의 물체를 로컬 LLM이 재관측 재판단): 위험 22/29(76%)·안전 8/23(35%), 없는 위험 보고 4건, 주의 12건, 주의 재관측 재판단 28건(확정 전환 8건) · 거꾸로 판정(위험↔안전)은 양쪽 모두 0건. LangGraph 재판단이 규칙 대비 위험·안전 적중률을 모두 끌어올림(재판단으로 맞게 고친 사례 7건) — 안전물을 과도하게 '주의'로 보류하는 경향은 다음 개선 과제 |
| 현재 완성도 Level | Level 3 (MVP): Isaac Sim 시뮬레이션에서 바디캠 단독 탐지→2단계 분류→재관측 재판단→음성 경고→조치 지시서까지 End-to-End 동작과 정량 평가(테스트 35건) 완료. 실제 바디캠 영상·실환경 검증 전 |
| 소스코드 / 저장소 | https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac (실행: scripts/run_patrol.py, 평가: scripts/eval_patrol.py, README 에 설치·실행법) |
| 정보출처 및 기타 | 고용노동부 「2025년 산업재해 현황」, NVIDIA Isaac Sim 문서·에셋, YCB Object Set, Poly Haven 에셋, Ultralytics YOLO(AGPL-3.0), Google MediaPipe, Qwen2.5(Alibaba, Apache-2.0)·Ollama·LangGraph, Microsoft edge-tts, Chroma+nomic-embed-text. AI 코딩 도구 Anthropic Claude Code 로 코드·문서 작성 보조. 실제 개인정보·현장 영상 사용 없음 |